Wearable / IoT tervezés jegyzet

Kovács  Balázs, 2017-18. ősz

frissítés dátuma: 11/27/2017 10:01:00 AM

Tartalomjegyzék

Előszó	1

1. IoT általában	2

2. Hálózati ismeretek	2

a. hálózati eszközök	2

b. NAT (Network Address Translation) és port-forwarding	4

c. tcp vs. udp	4

d. ismertebb portok	5

3. Arduino bevezető	5

Villogtató: examples/basics/blink	6

For-ciklus	7

Potméter-vezérlés	8

Szenzorkiolvasás, soros portra küldés (AnalogInOutSerial nyomán)	8

Adatrögzítés (data-logging)	9

Egyebek	9

4. Arduino-kommunikáció	9

Soros kapcsolat létrehozása és működtetése: examples/communication/SerialCallResponse	9

Webszerver: examples/ethernet/webserver	10

5. Linux-bevezető	11

Linux file-rendszer:	12

Néhány fontos file:	13

6. Raspberry  Pi rendszer-konfiguráció	14

7. GPIO port vezérlése weben keresztül, node.js és socket.io segítségével	17

a. szerver oldalon:	18

b. webszerver oldalon	18

c. kliens oldalon	19

8. Egyéb témakörök	22

Integrált rendszerek: pl. Onion	22

9. Referenciák	22

## Előszó

A jegyzet a jelenleg aktuális, egyre elterjedtebb IoT és wearing technology eszközök létrehozásához szükséges elméleti hátteret tárgyalja. Ez a terület voltaképpen olyan, automatizált eszközök létrehozásából áll, melyek a hálózaton keresztül távolról elérhetőek, vezérelhetőek (vagyis kétirányú kommunikációt folytatnak). Implicit célkitűzésünk ezen eszközök művészi felhasználásának keresése, valamint olyan megoldások priorizálása, melyek alacsony energiafogyasztásukkal integrálhatóak önellátó elektronikus rendszerekbe.

A kurzuson végigjárt tematika:

- Viselhető/beágyazott/IoT/mikroprocesszor stb fogalmak megtárgyalása; "történeti" áttekintés

- Arduino-ismeretek

- Arduino- ill. egyéb beágyazott rendszerek kialakítása önálló projektekhez.

- linux alapok

- főbb szerver-alkalmazások (ftp, www, ssh) működése, konfigurálása

- egyéni linux rendszerek telepítése közösen használt eszközökön (opc. saját eszközökön)

- ethernet-vezérelt rendszerek készítése.

## 1. IoT általában

## 2. Hálózati ismeretek

alapvető ismeretek: https://www.lantronix.com/resources/networking-tutorials/ethernet-tutorial-networking-basics/

### a. hálózati eszközök

Az internet felépítése és eszközei: szerver, router, átjáró, switch, hub, kliens

Bővebben lásd:

https://www.techopedia.com/6/28587/internet/8-steps-to-understanding-ip-subnetting/6

### b. NAT (Network Address Translation) és port-forwarding

### c. tcp vs. udp

### d. ismertebb portok

## 3. Arduino bevezető

A témakör kidolgozásához szükséges eszközök:

- valamely Arduino mikrokontroller vagy klón;

- Arduino IDE - https://www.arduino.cc/

- az Ethernet-alapú projektekhez ethernet-shield vagy Arduino ethernet szükséges

Alapvető ismeretek:

- https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage

- https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage

A mikrokontroller általános felépítése:

Arduino Uno

Arduino Pro Mini 328

Az alábbiakban néhány kód-mintán keresztül ismételjük meg / ismerjük meg a különböző feladatok ellátásának módszerét:

### Villogtató: examples/basics/blink

// létrehoz egy egészszámos változót led néven,

// és 13-as értéket adunk neki

int led = 13;

// egy visszatérés nélküli függvény, ami a készülék

// bekapcsolásakor egyszer lefut

void setup() {

// beállitja a led változó szerinti csatlakozót

// kimenetként

pinMode(led, OUTPUT);

}

// egy olyan függvény, ami a setup lefutása után

// végtelitve ismétlődik.

void loop() {

// 5v-ot ad a led-del jelölt kimenetnek

digitalWrite(led, HIGH);

// 1000 ms várakozás:

delay(1000);

// 0v-ot ad a led-del jelölt kimenetnek

digitalWrite(led, LOW);

// 1000 ms várakozás:

delay(1000);

}

### For-ciklus

// létrehoz egy egészszámos változót led néven,

// és 13-as értéket adunk neki

int led = 9;

int sebesseg = 30; // sebesség változó létrehozása

// egy visszatérés nélküli függvény, ami a készülék

// bekapcsolásakor egyszer lefut

void setup() {

// beállitja a led változó szerinti csatlakozót

// kimenetként

pinMode(led, OUTPUT);

}

// egy olyan függvény, ami a setup lefutása után

// végtelitve ismétlődik.

void loop() {

// 5v-ot ad a led-del jelölt kimenetnek

digitalWrite(led, HIGH);

// 1000 ms várakozás:

delay(sebesseg);

// 0v-ot ad a led-del jelölt kimenetnek

digitalWrite(led, LOW);

// 1000 ms várakozás:

delay(sebesseg);

sebesseg=sebesseg+2; // sebesseg változó növelése 2-vel

if(sebesseg>1000) // ha a sebesseg változó 1000-nél nagyobb...

{

sebesseg=2;  // ... a sebesseg változót átirja 2-re

}

}

### Potméter-vezérlés

// létrehoz egy egészszámos változót led néven,

// és 13-as értéket adunk neki

int led = 9;

int sebesseg = 30; // sebesség változó létrehozása

// egy visszatérés nélküli függvény, ami a készülék

// bekapcsolásakor egyszer lefut

void setup() {

// beállitja a led változó szerinti csatlakozót

// kimenetként

pinMode(led, OUTPUT);

}

// egy olyan függvény, ami a setup lefutása után

// végtelitve ismétlődik.

void loop() {

// 5v-ot ad a led-del jelölt kimenetnek

digitalWrite(led, HIGH);

// 1000 ms várakozás:

delay(sebesseg);

// 0v-ot ad a led-del jelölt kimenetnek

digitalWrite(led, LOW);

// 1000 ms várakozás:

delay(sebesseg);

sebesseg = analogRead(A0); // potméter értékének kiolvasása

}

### Szenzorkiolvasás, soros portra küldés (AnalogInOutSerial nyomán)

Ehhez a példához a fogadói oldalon Max vagy hasonló, soros portot kiolvasni képes alkalmazás kell. lásd az examples bővebb leírását!

int analogInPin = A0;

int sensorValue = 0;

int outputValue = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

sensorValue = analogRead(analogInPin);

outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);

Serial.print("sensor = " );

Serial.print(sensorValue);

Serial.print("\t output = ");

Serial.println(outputValue);

delay(2);

}

### Adatrögzítés (data-logging)

https://startingelectronics.org/software/arduino/web-server/01-log-data/

### Egyebek

- digital/toneMelody	 – hangkeltés a PWM-es kimeneteken

- Servo/Sweep 		-  szervómotor-vezérlés

feladat #1:

Készítsd el egy olyan projekt arduino kódját, ami egy ideális, hordozható vagy mobil arduino-alkalmazás alapjául tudna szolgálni!

## 4. Arduino-kommunikáció

### Soros kapcsolat létrehozása és működtetése: examples/communication/SerialCallResponse

int firstSensor = 0;    // first analog sensor

int secondSensor = 0;   // second analog sensor

int thirdSensor = 0;    // digital sensor

int inByte = 0;         // incoming serial byte

void setup() {

// start serial port at 9600 bps:

Serial.begin(9600);

while (!Serial) {

; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only

}

pinMode(2, INPUT);   // digital sensor is on digital pin 2

establishContact();  // send a byte to establish contact until receiver responds

}

void loop() {

// if we get a valid byte, read analog ins:

if (Serial.available() > 0) {

// get incoming byte:

inByte = Serial.read();

// read first analog input, divide by 4 to make the range 0-255:

firstSensor = analogRead(A0) / 4;

// delay 10ms to let the ADC recover:

delay(10);

// read second analog input, divide by 4 to make the range 0-255:

secondSensor = analogRead(1) / 4;

// read  switch, map it to 0 or 255L

thirdSensor = map(digitalRead(2), 0, 1, 0, 255);

// send sensor values:

Serial.write(firstSensor);

Serial.write(secondSensor);

Serial.write(thirdSensor);

}

}

void establishContact() {

while (Serial.available() <= 0) {

Serial.print('A');   // send a capital A

delay(300);

}

}

### Webszerver: examples/ethernet/webserver

#include <SPI.h>

#include <Ethernet.h>

// Enter a MAC address and IP address for your controller below.

// The IP address will be dependent on your local network:

byte mac[] = {

0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED

};

IPAddress ip(192, 168, 1, 177);

// Initialize the Ethernet server library

// with the IP address and port you want to use

// (port 80 is default for HTTP):

EthernetServer server(80);

void setup() {

// Open serial communications and wait for port to open:

Serial.begin(9600);

while (!Serial) {

; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only

}

// start the Ethernet connection and the server:

Ethernet.begin(mac, ip);

server.begin();

Serial.print("server is at ");

Serial.println(Ethernet.localIP());

}

void loop() {

// listen for incoming clients

EthernetClient client = server.available();

if (client) {

Serial.println("new client");

// an http request ends with a blank line

boolean currentLineIsBlank = true;

while (client.connected()) {

if (client.available()) {

char c = client.read();

Serial.write(c);

// if you've gotten to the end of the line (received a newline

// character) and the line is blank, the http request has ended,

// so you can send a reply

if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {

// send a standard http response header

client.println("HTTP/1.1 200 OK");

client.println("Content-Type: text/html");

client.println("Connection: close");  // the connection will be closed after completion of the response

client.println("Refresh: 5");  // refresh the pageautomatically every 5 sec

client.println();

client.println("<!DOCTYPE HTML>");

client.println("<html>");

// output the value of each analog input pin

for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {

int sensorReading = analogRead(analogChannel);

client.print("analog input ");

client.print(analogChannel);

client.print(" is ");

client.print(sensorReading);

client.println("<br />");

}

client.println("</html>");

break;

}

if (c == '\n') {

// you're starting a new line

currentLineIsBlank = true;

} else if (c != '\r') {

// you've gotten a character on the current line

currentLineIsBlank = false;

}

}

}

// give the web browser time to receive the data

delay(1);

// close the connection:

client.stop();

Serial.println("client disconnected");

Ethernet.maintain();

}

}

## 5. Linux-bevezető

fontosabb parancsok:

- ls: könyvtárat listáz. ls -la - részletes listázás

- cd: könyvtárat vált (change directory). cd .. - könyvtár feljebb

- mv: file mozgatás / átnevezés

- cp: file-másolás

- man: kézikönyv

- mkdir: könyvtár létrehozása

- rm, rmdir: törlés

- touch: üres file létrehozása

- nano, vi: szövegszerkesztők

- locate -i valami : keresés

- cat: file tartalmának kiíratása; hasonlóak még: less, tail

- date: dátum kiíratása, beállítása

- chmod: hozzáférési jogok változtatása : chmod 777 valami.txt - minden jog megadása mindenkinek; chmod 700 valami - minden jog megadása csak a tulajdonosnak, másnak semmi

- df: lemez szabadterület-lekérdezés

- sudo: feladat végrehajtása rendszergazdaként

- ifconfig: hálózati eszközök kiíratása

- passwd: jelszó beállítása

- ssh: távoli bejelentkezés

- wget: file-letöltés

- apt-get: debian alapú rendszerek csomagkezelője, pl. sudo apt-get install mc - a Midnight Commander telepítése

- top: rendszer-processzek kiíratása; még: ps aux

- sudo raspi-config : általános raspberry-beállítások

- ping		- hálózati kapcsolat tesztelése

- sudo ln -s /home/pi/MAPPANÉV linkneve - szimbolikus link létrehozása

továbbiak:

http://searchdatacenter.techtarget.com/tutorial/77-Linux-commands-and-utilities-youll-actually-use

feladat #2:

Készítsd egy saját mappát, melyben gyakorlod állományok létrehozását, mozgatását, szerkesztését, jogköreinek módosítását!

### Linux file-rendszer:

### Néhány fontos file:

- /boot/kernel.img: The Linux Kernel file.

- /dev/sda : Device file for the first SATA HDD (Hard Disk Drive)

- /dev/null : A pseudo device, that don’t exist. Sometime garbage output is redirected to /dev/null, so that it gets lost, forever.

- /etc/crontab : A shell script to run specified commands on a predefined time Interval.

- /etc/fstab : Information of Disk Drive and their mount point.

- /etc/init.d : Service startup Script.

- /etc/hosts : Information of Ip addresses and corresponding host names.

- /etc/hosts.allow : List of hosts allowed to access services on the local machine.

- /etc/host.deny : List of hosts denied to access services on the local machine.

- /etc/inittab : INIT process and their interaction at various run level.

- /etc/passwd : Contains password of system users in a shadow file, a security implementation.

- /etc/rc.d : Information about run level specific script.

- /etc/rc.d/init.d : Run Level Initialisation Script.

- /etc/resolv.conf : Domain Name Servers (DNS) being used by System.

- /etc/skel : Script that populates new user home directory.

- /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf : ismert wifi hálózatok és jelszavaik

- /etc/X11 : Configuration files of X-window System.

- /usr/bin : Normal user executable commands.

- /usr/bin/X11 : Binaries of X windows System.

- /usr/include : Contains include files used by ‘c‘ program.

- /usr/share : Shared directories of man files, info files, etc.

- /usr/lib : Library files which are required during program compilation.

- /usr/sbin : Commands for Super User, for System Administration.

- /proc/cpuinfo : CPU Information

- /proc/filesystems : File-system Information being used currently.

- /proc/interrupts : Information about the current interrupts being utilised currently.

- /proc/ioports : Contains all the Input/Output addresses used by devices on the server.

- /proc/meminfo : Memory Usages Information.

- /proc/modules : Currently using kernel module.

- /proc/mount : Mounted File-system Information.

- /proc/stat : Detailed Statistics of the current System.

- /proc/swaps : Swap File Information.

- /var/log/lastlog : log of last boot process.

- /var/log/messages : log of messages produced by syslog daemon at boot.

## 6. Raspberry  Pi rendszer-konfiguráció

A témakör kidolgozásához szükséges eszközök:

- valamely Raspberry PI miniszámítógép;

- a Raspbian (Debian-alapú operációs rendszer) valamely verziója

Alapvető ismeretek:

- https://www.raspberrypi.org/documentation/

Raspberry pi 3

Raspberry Zero Wi-fi és GPIO-kiosztása

A többi Raspberry GPIO-kiosztása

a) rendszer-telepítés

https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/

b) wifi-konfigurálás

https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/wireless/wireless-cli.md

https://wiki.netbsd.org/tutorials/how_to_use_wpa_supplicant/

wifi-hálózati kapcsolatok bejegyzése a wpa_supplicant konfigurációs file-ban:

nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

néhány példa a beállításokra:

network={

ssid="mamini"

key_mgmt=NONE

}

network={

ssid="PTE-PUBLIC"

key_mgmt=NONE

}

sudo iwlist scan - wifi hálózatok keresése

sudo dhcpcd - kapcsolódás után ip-cím kérése a DHCP-szervertől

c) SSH bekapcsolása

https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/ssh/

ezután már lehetséges az ssh kapcsolódás saját gépről:

windows-on: putty.org -ról letölteni a putty-ot, majd

host name: 			192.168.2.2 (vagy más, a raspberry által kapott ip-cím)

port:				22

username		      	pi

pass			     	raspberry

connection type: 		ssh

majd pedig "open"

mac-en:

terminal / Héj / Új távoli kapcsolat

majd ssh -r pi@192.168.2.2

! A kapcsolat első megnyitása esetén az RSA kódot egyezteti a kliensen tárolttal - ezt vissza kell igazolni egy 'yes' beírásával.

linux rendszeren egyszerűen a szöveges parancssorba kell beírni az ssh -r pi@192.168.2.2 parancsot.

A kapcsolat lezárása pedig logout paranccsal lehetséges

d) Webszerver konfigurálása:

https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/web-server/apache.md szerint

e) node.js beüzemelése:

http://thisdavej.com/beginners-guide-to-installing-node-js-on-a-raspberry-pi/ szerint

f) GPIO vezérlése parancssorból:

http://www.instructables.com/id/Simple-and-intuitive-web-interface-for-your-Raspbe/ szerint

- GPIO adatok lekérdezése: gpio readall

- valamely csatlakozó beállítása kimenetként gpio mode 7 out

- a csatlakozóra kapcsolt led bekapcsolása: gpio write 7 1

- ... lekapcsolása: gpio write 7 0

A gprio readall parancs eredménye - a középső két oszlop jelzi a fizikai portszámokat (Physical), kifelé haladva pedig az aktuális fesztültség-állapotot (V), a kimeneti vagy bemeneti kapcsolatot, (Mode) a nevet (Name) ill. az egyéb szabványok szerinti számozást (wPi, BCM)

## 7. GPIO port vezérlése weben keresztül, node.js és socket.io segítségével

### a. szerver oldalon:

Node.js szerver konfigurálása:

node js szerver

ssh -2 webaudio@mumia.art.pte.hu

pass: webaudio

(windows-on: putty, mac-en, linux-on: terminál)

cd htdocs/nodejs/bin

./node

nano szkriptneved.js

http://mumia.art.pte.hu/webaudio/nodejs/bin/szkript-balazs.js:

// http és socket.io modulok betöltése:

var 	http = require('http'),

io = require('socket.io');

// webszerver beállítása

var server = http.createServer(function(req, res) { 	res.writeHead(200,{ 'Content-Type': 'text/html' }); 	res.end('<h2>hello</h2>'); });

server.listen(9494, function() {

console.log("sikeresen elindult a szerver a 9494-es porton!");

});

var socket=io.listen(server);

socket.on('connection', function(client){ 	client.broadcast.emit('message', 'csatlakozott valaki! juhe');

client.on('message', function(event){ 		socket.emit('message',event);

console.log('beerkezett uzenet: ', event);

});

});

### b. webszerver oldalon

http://mumia.art.pte.hu/mami/tartalom/oktatasi_anyagok/2017-iot/socketteszt.html

ill.

http://mumia.art.pte.hu/mami/tartalom/oktatasi_anyagok/2017-iot/socketteszt-2.html

<script src="https://cdn.socket.io/socket.io-1.4.5.js"></script>

<script>

var socket;

window.onload = init;

function init() {

statusz = document.getElementById("statusz");

// socket.io kapcsolat letrehozasa:

socket = io("http://mumia.art.pte.hu:9400");

socket.on('connect', function () {

socket.send('csatlakoztam!');

statusz.innerHTML = "csatlakoztatva<br>";

// beerkezo uzenetek ertelmezese:

socket.on('message', function (msg) {

statusz.innerHTML += "<br>response: " + msg;

//				console.log(msg);

});

});

statusz.innerHTML = "connecting..." ;

}

function onOpen(evt){

//called as soon as a connection is opened

statusz.innerHTML = "connected<br>";

}

function onClose(evt){

//called when connection is severed

statusz.innerHTML += "disconnected<br>";

}

function onError(evt){

statusz.innerHTML += "<p class = 'error'>ERROR: "

+ evt.data + "</p>";

}

function sendMessage(msg){

var uzenet = msg;

socket.send(uzenet);

// 	 ha szeretned latni, hogy mit kuldott el a bongeszod a szervernek, kommenteld ki az alabbi sort:

//    statusz.innerHTML += "<p>MESSAGE SENT: " + uzenet + "</p>";

}

</script>

### c. kliens oldalon

előzetesen telepíteni kell:

npm install socket.io-client

npm install onoff

opcionálisan, ha más alkalmazás számára átvitel szükséges:

npm install dgram

info: https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_raspberrypi_blinking_led.asp

#### kód v1: led ki-bekapcsolása webes vezérléssel

itt elérhető: http://mumia.art.pte.hu/mami/tartalom/oktatasi_anyagok/2017-iot/socketio-gpio-kliens-9494-1.js

// info: https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_raspberrypi_blinking_led.asp

// socket.io kapcsolat letrehozasa:

var socket;

var io = require('socket.io-client');

var dgram = require('dgram');

var Gpio = require('onoff').Gpio;

// gpio vezerlo modul aktivalasa

var LED = new Gpio(4,'out');

socket = io("http://mumia.art.pte.hu:9494");

// csatlakozas eseten:

socket.on('connect', function(){

socket.send('csatlakoztam');

console.log("hallo");

});

// beerkezo uzenet eseten:

socket.on('message', function (msg) {

// beerkezo uzenet megjelenitese a konzolon:

console.log('uzenet: ', msg);

// uzenetek kiertekelese, es annak megfeleloen a led vezerlese:

if(msg == "/button1 1") {

LED.writeSync(1);

}

if(msg == "/button1 0") {

LED.writeSync(0);

}

//      uzenet tovabbitasa udp formaban pl. mas alkalmazas szamara:

//      ha erre szukseg van, a kovetkezo 5 sort ki kell kommentelni.

//      var uzenet = new Buffer(msg);

//      var client = dgram.createSocket('udp4');

//      client.send(uzenet, 0, uzenet.length, 4112, "192.168.8.101", function(err,i){console.log( ((err)?"ERR ":"OK ")+i); }

// );

//      console.log(msg);

//      client.close();

});

kód v2: szervó vagy pwm vezérlés megoldása: - http://mumia.art.pte.hu/mami/tartalom/oktatasi_anyagok/2017-iot/socketio-gpio-szervo-kliens.js

szükséges hozzá a pigpio modul telepítése, melynek leírása itt található: https://github.com/fivdi/pigpio

! fontos megjgyzés, hogy a kód sudo-val, tehát rendszergazdaként futtatható!

// info: https://github.com/fivdi/pigpio

// socket.io kapcsolat letrehozasa:

var socket;

var io = require('socket.io-client');

var dgram = require('dgram');

var Gpio = require('pigpio').Gpio;

// gpio vezerlo modul aktivalasa a 4-es csatlakozora

var LED = new Gpio(4,{mode: Gpio.OUTPUT});

var freki = 0;

socket = io("http://mumia.art.pte.hu:9494");

// csatlakozas eseten:

socket.on('connect', function(){

socket.send('csatlakoztam');

console.log("hallo");

});

// beerkezo uzenet eseten:

socket.on('message', function (msg) {

// beerkezo uzenet megjelenitese a konzolon:

console.log('uzenet: ', msg);

// uzenetek kiertekelese, es annak megfeleloen a led vezerlese:

if(msg == "/button1 random") {

freki = Math.floor(Math.random()*255);

// fenyero vezerlese:

LED.pwmWrite(freki);

// ha szervo, akkor .servoWrite (1000-2000 koze kell esnie)

}

});

kód v3 - fényerő vezérlése grafikus interfész-elemmel http://mumia.art.pte.hu/mami/tartalom/oktatasi_anyagok/2017-iot/socketio-gpio-szervo-kliens-2.js

// info: https://github.com/fivdi/pigpio

// socket.io kapcsolat letrehozasa:

var socket;

var io = require('socket.io-client');

var dgram = require('dgram');

var Gpio = require('pigpio').Gpio;

// gpio vezerlo modul aktivalasa a 4-es csatlakozora

var LED = new Gpio(4,{mode: Gpio.OUTPUT});

var freki = 0;

var address;

var args;

socket = io("http://mumia.art.pte.hu:9494");

// csatlakozas eseten:

socket.on('connect', function(){

socket.send('csatlakoztam');

console.log("hallo");

});

// beerkezo uzenet eseten:

socket.on('message', function (msg) {

// beerkezo uzenet megjelenitese a konzolon:

console.log('uzenet: ', msg);

// uzenetek szetszedese address es argumentum mezore:

address = msg.substr(0,msg.indexOf(' '));

args = msg.substr(msg.indexOf(' ')+1);

if(address == "/button1"){

// fenyero vezerlese:

LED.pwmWrite(args);

// ha szervo, akkor .servoWrite (1000-2000 koze kell esnie)

}

});

feladat #3:

Készítsd egy olyan, raspberry-re és Node.js-re épülő rendszert, amelyben különböző led-ek, szervómotrok stb. mozgása webes vezérlést kap!

## 8. Egyéb témakörök

### Integrált rendszerek: pl. Onion

https://docs.onion.io/omega2-docs/first-time-setup.html

## 9. Referenciák

dokumentáció:

- https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage

- https://www.raspberrypi.org/documentation/

- https://docs.onion.io/omega2-docs/

- https://www.hackster.io/

referenciák, ötletek, blogok:

- https://blog.arduino.cc/

- http://cdm.link/category/motion/

- https://blog.adafruit.com/page/3/

- http://iotworm.com/iot-news/

- https://wtvox.com/

- http://mashable.com/category/wearables/

pro/kontra:

- https://www.networkworld.com/article/3234749/internet-of-things/7-ways-iot-is-reshaping-the-internet.html

- http://www.digicult.it/news/when-smart-homes-become-smart-prisons/